北京惠民中医儿童医院有限公司迁建项目（一期）

竣工环境保护验收意见

33

2022年10月11日，北京惠民中医儿童医院有限公司依据《北京惠民中医儿

童医院有限公司迁建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项

目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保

护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表及审批部门审批决定等要求，采用 视频会形式对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

北京惠民中医儿童医院有限公司迁建项目（一期）位于北京市东城区珠市口

东大街6号珍贝大厦3层东侧301,建筑面积2150m2,建设一级中医医院。本期

项目建设中医门诊和中药熬制，门诊量为100人•次/日，熬制中药量约3t/a°

■・.

北京惠民中医儿童医院有限公司已完成固定污染源排污登记，编号为

911101015960884014001Zo

（二）建设过程及环保审批情况

2021年12月21日，北京市东城区生态环境局以东环审[2021]0004号文批复

了北京市劳保所科技发展有限公司编制的《北京惠民中医儿童医院有限公司迁建 项目环境影响报告表》。项目采用分期建设方案，一期项目建设中医门诊和中药熬 制，于2022年2月开工建设，2022年5月竣工并投入运行；二期为建设住院床位。

（三）投资情况

本期项目建设实际总投资200万元，其中环保投资10.6万元，占总投资的

5.3%。

（四）验收范围

本次竣工环境保护验收范围为北京惠民中医儿童医院有限公司迁建项目（一

期）新建的中医门诊、中药熬制及配套环保设施，不含X放射科等涉及辐射的相 关设备及二期项目的住院床位。

二、工程变动情况

对比环境影响报告表及审批部门审批决定，项目废水排放方式由医疗废水、

煎药机清洗废水与生活污水统一收集经一级强化处理后排放，改为煎药机清洗废

■・

水、医疗废水经过消毒处理后再与生活污水统一排放。

北京惠民中医儿童医院有限公司迁建项目（一期）在实施过程中建设地点、 性质、建设内容及规模、主要环保设施均未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目医疗废水处理设施位于项目区东南侧，采用一体化封闭式污水处理设

备，以减少恶臭气体的无组织排放；煎药间工作期间门窗关闭，煎药废气通过煎 药机上方的集气罩收集，经折板除雾+丝网除雾+活性炭吸附装置处理后在珍贝大 厦楼顶，由20m高排气筒排放。

（-）废水

本项目医疗废水和煎药机清洗废水经处理设施处理后与生活污水一并排入珍

贝大厦化粪池，经沉淀处理后排入市政污水管网，最终进入髙碑店污水处理厂;

医疗废水处理设施采用次氯酸钠消毒工艺，处理能力为6m3/d。

（三）噪声

本项目风机、水泵等动力设备均选用低噪声设备，采用隔振基础、柔性接管、

弹性隔振吊、支架、墙体隔声等设备减振、降噪措施。

（四）固体废物

本项目产生的生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门清运处置；包装废物、 中药残渣、煎药异味吸附废活性炭等一般工业固废，可利用部分外售废品回收利 用公司，其余部分纳入生活垃圾进行处置；医疗废物采用专用容器密闭盛装，集

中暂存在医疗废物暂存冋内，由北京固废物流有限公司进行收集、运输。医疗废

物暂存间位于院区西侧，建筑面积12m2,地面硬化并采取防渗、防腐处理，设防

泄漏托盘，内、外设置环保标识。

I、环境保护设施调试效果及工程建设对环境的影响

(一)污染物排放情况

1、废气

本项目煎药间煎药废气中臭气浓度监测结果满足《大气污染物综合排放标准》

(DB11/501-2017)中“II时段最髙允许排放浓度限值”要求；珍贝大厦厂界无组织排 放监控点NH3、H2S和臭气浓度监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》

(DB11/501-2017)中“单位周界无组织排放监控点浓度限值”要求。

2、废水

本项目医疗废水处理设施出水中各项水污染物浓度监测结果均满足《医疗机

构水污染物排放标准》(GB18466.2005)中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染 物排放限值”的预处理标准要求，其中氨氮满足《水污染物综合排放标准》

(DB11/307-2013)中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求。

3、噪声

本项目所在珍贝大厦的昼、夜间四周厂界噪声排放监测结果均满足《工业企业

厂界环境噪声排放标准》(GB1234.2008)中“1、4类标准限值”要求。

4、固体废物

本项目的固体废物处置措施基本落实到位，固体废物得到妥善处置。

(二)污染物排放总量

■“

本项目环境影响报吿表中无总量控制指标要求，根据项目运行状况及污染排

C3

放总量核算方法，核算得本项目COD排放量为0.026如 氨氮排放量为0.0016t/a。

五、验收结论

北京惠民中医儿童医院有限公司迁建项目(一期)在实施过程中落实了环境

影响报告表及审批部门的审批决定要求，配套建设了污染防治设施，执行了环保

“三同时”制度，经逐一对照核查不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中 所规定的验收不合格情形，项目环境保护设施验收合格。

六、后续要求

1、加强对环保措施的日常维护和管理，充分发挥污染治理设施的治理效果,

确保污染物长期稳定达标排放。

2、待二期病床建设完成后，开展竣工环境保护验收工作。

序号

姓名

侯晓菊

王长占

孙晓宇

附件:北京惠民中医儿童医院有限公司迁建项目（一期）工程竣工环境保护验收人员名单

单位

北京惠民中医儿童医院有限公司

北京惠民中医儿童医院有限公司

北京惠民中医儿童医院有限公司

原北京市环境保护局

北京市生态环境保护科学研究院

中环联新（北京）环境保护有限公司

职称/职务

环保工作
管理人员

行政人员

正高工

联系方式

验收职能

备注

签字

18516835156

18311332146

17310340816

18611435953

13683674175

15810007194

建设单位

技术专家

项目负责人

报告编制

环境管理

环境评价

环境评价